사용설명서

본 건조기는 농•수산물 전용으로 제작·승인되었습니다.

농•수산물 외 건조 시 발생한 손해는 보상받을 수 없습니다.

채반의 구멍들을 헝겊 등으로 막거나 건조물이 너무 많을

경우 채반구멍이 막혀 공기순환이 원활하지 않아, 건조기

문이 열리고, 건조결과가 좋지 못하므로 절대 금합니다

근적외선 썬샤인건조기를 이용하여 주셔서 감사합니다.

이 제품설명서는 실제 사용하시는 고객들에게 사용상 부주의로 인한

손실이나 재해를 예방하기 위한 것이므로 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.

03 제품의 특징

04 구조 및 명칭

05 안전을 위한 주의사항

07 설치 시 주의사항

08 운전 조작방법

09 사용시 주의사항

10 건조 시 관리요령

11 표준 건조조건

12 점검 및 확인사항

13 전기 배선도

14 제품 규격

16 제품 보증서

제품의 특징

품격 있는 디자인과 상상이상의 기술력

|  | 필요 없는 공간을 최소화하였으며, 기존제품과 차별화 한 디자인과 성능으로 아름다움을 창출합니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▶송풍 팬 모터 고효율 저소음팬 모터를 사용하여 소요전기를 최소화 |  | ▶건조선반 SUS 채반을 사용하여 부식이 발생하지 않으며 위생적임. |
|  | ▶컨트롤러 불필요한 기능을 모두 삭제하고 사용자의 편의성을 높였음. |  | ▶점검구 전면 상단 컨트롤러 부분 전체가 열리는 구조로 고장 발생 시 수리가 용이 |
|  | ▶이동바퀴 건조기를 편리하게 이동 할 수 있 잠금 기능이 있어 고정이 용이 |  | ▶제습 조절기 제습조절기를 이용하여 풍량과 제습을 조절 |
|  | ▶근적외선 히터 직접 빛과 열을 전달하는 방식 |  | ▶회전건조 내부 채반이 360° 회전하면서 건조 편차가 거의 없음. |
|  | ▶투시 창문 투시구를 통해 내부 건조물 상태 확인 가능 |  | ▶SUS 철판 슈퍼 밀러를 사용해 히터의 효율을 극대화함 |

03

구조 및 명칭

흡입구

히터 조절부

회전축 속도 제어장치

조절장치

손잡이

투시 창문

이동바퀴

▶제습구 조절기를 좌우로 돌려서 공기 배출량을 조절하십시오. ▶제습구를 완전히 닫을 시에는 습기배출이 되지 않아 건조물이 상할 수 있으며 풍압으로 문이 열릴 수 있으니 주의하시기 바랍니다

▣제습구 조절기 사용방법

04

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 예방하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

| 각 항목에 표시되어 있는 기호 |  |
| --- | --- |
|  | 이 표시사항을 위반 시 심각한 상태나 손상이 발생할 수 있는 위험한 경우를 말합니다. |
|  | 이 표시사항을 위반 시 경미한 상태나 손상이 발생할 수 있는 경우를 말합니다. |
|  | 사용자에게 반드시 행해야 하는 행위를 지시하고자 할 때 표시합니다. |
|  | 고장 및 감전을 방지하고자 접지를 행할 때 표시합니다. |
|  | 접촉을 금지할 경우 표시합니다. |

▣제품에 부착된 안전장치 및 안전 방호장치를 제거할 경우 상해를 입을 수 있습니다.

05

안전을 위한 주의사항

| 위 험 |  | 위 험 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 위 험 |  | 위 험 |  |
| 주 의 |  | 주 의 |  |

| 경 고 |  | 주 의 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 의 |  | 주 의 |  |

▣ 과로나 질병 및 음주자, 임산부, 어린이 등 기기운전에 부적한 사람들의 사용을 절대로 삼가 해 주십시오.

▣ 농산물 외 의약품 등의 건조에 사용하지 마십시오.

▣ 기계 작동 시 작업자 외에는 접근을 금지하여 주십시오.

▣ 제품 폐기 시 반드시 전문업체를 통해서 폐기하여 주시기 바랍니다.

06

설치 시 주의사항

▣제품 설치방법

-통풍이 잘되는 장소에 설치하여 주시고 제품의 윗면과 천장 사이를 30㎝ 이상 띄어 설치해 주시기 바랍니다.

-하단부 제습구가 막히면 습기가 밖으로 배출되지 않고 기계실로 유입되어 누전으로 인한   차단기 떨어짐, 온도조절기 오작동 등의 이상이 발생할 수 있습니다.

-설치 후에는 앞바퀴에 있는 2개의 브레이크를 “ON”으로 눌러 본체를 고정시켜 주십시오.

제품 설치 시 반드시 접지를 해주세요.

-접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

- 등전위 접속 단자는 등전위 기호로 표시되어 있습니다. 이 표시는 분리될 수 있는 나사, 분리 가능한 와셔 또는 도체 연결 시 분리 가능한 다른 부위 위에 위치해서는 안됩니다.

- 거치형 기기의 외부 등전위 도체는 접속용 단자를 가지고 있어야 하며, 그 단자가 기기의 모든 고정된 노출 금속부위와 효과적으로 전기적 접촉을 하고 있어야 합니다. 또한 10㎟ 이하의 단면적을 가진 도체에 접속이 가능하여야 합니다. 단자는 기기를 설치한 후에 도체를 접속하기 쉬운 위치에 설치되어야 합니다.

▣메인 전선의 굵기: 2.5 SQ 이상

▣전원배선 방법

<결선 후>

<결선 전>

터미널 블록에 위 사진과 같이 전선을 연결합니다.

07

운전조작방법

▣운전/조작 방법

|  | 전원ON/OFF 버튼 |
| --- | --- |
|  | 가동시간 올림 버튼 내림 버튼 |
|  | 설정온도 올림 버튼 내림 버튼 |
|  | 잔여 가동시간 표시 |
|  | 설정온도 표시 |
|  | 현재온도 표시 |
|  | 채반회전 속도 조절 |
|  | 채반회전 정지/가동 |
|  | 램프 히터 세기 조절 |

08

사용 시 주의사항

▣ 당사 제품은 출고 시,

설정 온도: 55℃

가동 잔여 시간: 50시간으로 설정되어 출고가 됩니다.

건조하고자 하는 농산물의 건조 조건과 부적합 시에는 해당부의 올림/내림

버튼을 사용하여 적절히 조절하여 사용하시면 됩니다.

전원 버튼을 껐다가 다시 켰을 때에도 변경 설정된 값으로 시작됩니다.

▣ 건조조건에 대한 설명

- 일반적으로 고추를 제외한 농작물의 건조 시 제습을 하지 않거나 겹쳐서 건조하는 경우 짓 물려 질 수 있습니다. 제습구를 열고 채반바닥에 펼쳐서 건조하기를 권장합니다.

- 최초 사용시 건조할 작물을 1채반 정도 표준온도표의 설정대로 건조를 합니다.

이때, 건조를 하면서 건조상태를 확인하여 최적의 건조온도 및 시간을 설정하시길 권장합니다.

▣ 기타

일정기간 건조기를 사용하지 않을 경우 건조기 내부의 습기를 완전히 제거하여 보관해

주십시오, 내부부식의 원인이 됩니다.

건조 시 채반은 반드시 회전상태가 되어야 하며, 회전속도는 다이얼의 2시 방향의 세기를 권장합니다.

09

건조 시 관리요령

▣ 건조선반에 적정 용량의 건조물을 고르게 펴서 넣어 주십시오.

▣ 측면의 통풍구를 막지 않도록 적절한 높이로 넣어 주십시오.

▣ 표준건조 조건은 정상적인 상태에서 수확한 작물을 건조하는 조건이므로 최초 1회 건조 후에 적절한 온도와 시간을 조절해야 합니다.

▣ 최초 건조 시에는 가능한 낮은 온도로 건조를 하고 건조되는 상태를 확인해가며 서서히 온도를 높여 주십시오.

▣ 작물의 작황 및 상태에 따라 실제 건조시간과 온도는 차이가 있으므로 품질상태를 고려하여 적절한 온도와 시간을 찾아서 사용하여 주십시오.

▣ 계절마다 농산물의 수분량이 다르므로 건조온도, 시간이 달라질 수 있습니다.

(잘못된 설치와 사용방법으로 인한 손상은 본사에서 책임을 지지 않습니다)

10

표준 건조조건표

▣ 표준건조 조건표는 테스트 조건이므로 참조만 하여 주십시오.

건조물의 상태, 건조기의 주위환경, 수분 함유량에 따라 다소 차이가 있으므로 최초 건조 시 건조물의 상태를 수시로 확인해가며, 시간과 온도를 적절히 조절해서 사용하여 주십시오.

▶품목별 건조조건표◀

| 품 종 | 온 도 (℃) | 배 습 구 | 건조시간/h | 건조조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고 추 | 50 ~ 60 | 열 림 | 24 ~ 30 |  |
| 무말랭이 | 45 ~ 50 | 열 림 | 8 ~ 20 | 갈변방지 후 건조 |
| 표고버섯 | 45 ~ 60 | 열 림 | 8 ~ 12 |  |
| 애호박 | 45 ~ 60 | 열 림 | 2 ~ 4 | 두께에 따라 다름 |
| 당 근 | 45 ~ 60 | 열 림 | 2 ~ 4 | 두께에 따라 다름 |
| 감 자 | 45 ~ 60 | 열 림 | 3 ~ 8 | 두께에 따라 다름 |
| 고구마 | 45 ~ 60 | 열 림 | 3 ~ 8 | 두께에 따라 다름 |
| 고사리 | 40 ~ 55 | 열 림 | 3 ~ 7 | 데친 후 건조 |
| 가 지 | 40 ~ 50 | 열 림 | 3 ~ 4 | 두께에 따라 다름 |
| 시래기 | 40 ~ 55 | 열 림 | 2 ~ 3 | 데친 후 건조 |
| 취나물 | 40 ~ 55 | 열 림 | 2 ~ 3 | 데친 후 건조 |
| 도라지 | 55 ~ 60 | 열 림 | 12 ~ 48 | 두께에 따라 다름 |
| 토란대 | 55 ~ 60 | 열 림 | 5 ~ 9 | 데친 후 건조 |
| 사 과 | 45 ~ 55 | 열 림 | 8 ~ 24 | 절단 후 건조 |
| 배 | 40 ~ 55 | 열 림 | 8 ~ 24 | 절단 후 건조 |
| 곶 감 | 40 ~ 55 | 열 림 | 3~4일 | 숙성 건조 반복 |
| 감말랭이 | 40 ~ 55 | 열 림 | 6 ~12 | 세절 후 건조 |
| 청국장 | 40 ~ 45 | 닫 힘 | 16~30 | 별도 용기 사용 |
| 메 주 | 30 ~ 50 | 열 림 | 12~25 |  |

11

점검 및 확인사항

| NO | 점검부분 | 점검방법 | 점검시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 누전차단기 | 주기적으로 시험버튼을 눌러 정상 작동하는지 확인하여 주십시오. 시험버튼을 눌렀을 때 스위치가 꺼짐(OFF)이 되면 정상입니다. | 월 2회 이상 |
| 2 | 전원선 | 외부 인입 전선의 상태에 이상이 있는지 확인하여 주십시오. 전선이 벗겨지거나 노후가 되면 감전사고나 화재가 발생할 수 있습니다. | 정기점검 |
| 3 | 배선단자 | 접속 전원이나 배선단자가 단선 또는 풀려 있는 지 확인하여 주세요. | 정기점검 |

| 현상 | 예상원인 및 점검사항 | 조치방법 |
| --- | --- | --- |
| 전원이 들어오지 않음 | -정전 -누전차단기 내려 감 | -누전차단기 올려 줌 -A/S문의 |
| 온도가 올라가지 않음 | -온도설정 낮음 -과열방지기 작동 -일부 히터 단선 | -온도설정 높게 함 -A/S문의 |
| 이상 소음이 발생함 | -설치면 기울어짐 -윗면에 다른 물건이 있음 | -수평을 유지하여 설치 -A/S문의 |
| 건조가 잘 되지 않음 | -건조물이 많고 고르지 못함 -제습 조절기 조절이 잘못됨 | -건조물을 펴서 고르게 넣음 -품목별 제습구 재조절 |
| 표시부 E.2 에러모드 | -온도센서 불량 및 연결이 안되어 있을 경우 | -연결상태 확인 후 재가동 실시 -A/S문의 |
| 표시부 E.4 에러모드 | -히터 불량 및 연결이 안되어 있을 경우 | -연결상태 확인 후 재가동 실시 -A/S문의 |
| 표시부 E.5 에러모드 | -과열방지기가 작동되었을 경우 | -연결상태 확인 후 재가동 실시 -A/S문의 |
| 표시부 E.6 에러모드 | -송풍 모터 불량 및 연결이 안되어 있을 경우 | -연결상태 확인 후 재가동 실시 -A/S문의 |

12

전기배선도

13

제품규격

| 제품규격 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품명 | 모델명 | 최대 건조량 (Kg) | 소비전력 (Watt) | 중량 (Kg) | 외형크기 (㎜) | 건조선반 (채반) |
| 썬샤인건조기 | SS-D18 | 고추100kg | 4,250 | 215 | 1040x1036x1980 | 13 EA |

| 제품규격 |  |
| --- | --- |
| 권장 온도범위 | (건조) +20 ~ +70℃ |
| 기후 조건 | Class(N) |
| 전원 | 220v ,50~60Hz |
| 조작방식 | 디지털 타입 |
| 형식 및 히터 방식 | 전기 열풍방식 / 근적외선 히터 |
| 재질 | 하이 폴리머 강판 |
| 단열방식 | 고밀도 폴리우레탄 |

14

서비스안내

▣서비스 안내

본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다. 만일 품질 보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장이 생겼을 경우에는 제품보증서를 지참하시고 서비스 센터(02-2082-7596)로 연락 주시면 무상으로 수리하여 드립니다.

서비스 접수 시에는 기기의 이상 상태를 정확하게 알려주셔서 필요한 부품을 미리 준비할 수 있도록 하여 주십시오.

사용자가 점검 및 정비를 할 수 있는 범위를 넘어 전문적인 기술을 요하는 경우에는 제품기기를 분해하지 마시고 대리점이나 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

고장이 발생할 시 쉽게 교체가 가능한 부품(예: 휴즈)등은 사전에 구입하여 두시면 즉시 조치가 가능할 뿐만 아니라 출장 서비스를 줄일 수 있습니다.

고장신고를 하실 때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려 주시고 담당자의 소속 성명을 알아 두시면 편리 합니다.

15

제품보증

품 질 보 증 서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 보증기간 동안은

무상수리를 해드립니다.

3. 보증기간 이내라 하더라도 본 보증 이내의 유상서비스 안내에 해당되는 경우는

서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.

4. 수리가 필요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

5. 보증서는 재 발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.

| 제 품 명 | 썬샤인건조기 | 보 증 기 간 1년 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 모 델 명 | SS-D18 |  |  |
| 제 조 번 호 |  |  |  |
| 판 매 일 자 | 2000 년 00 월 00 일 | 년 월 일까지 |  |
| 구 입 자 주 소 |  |  |  |
| 성 명 |  | 전 화 |  |

서비스 센터 02-2082-7596

제품구입문의 02-2082-7596

제조사: ㈜한림경방 /서울시 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워애스턴404호